«Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житловими приміщеннями по вул. Р. Скалецького, 29 в м. Вінниці»

Ідентифікатор в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва: 01.2845387.4922132.20240109.63.0000.76

Конструкція будівлі - монолітний залізобетон;

фундамент будівлі, перекриття – монолітний залізобетон;

покрівля – м’яка;

зовнішні стіни - газобетоні блоки;

фасади - акрилова штукатурка;

вікна - металопластикові;

вхідні двері - металеві;

інженерне забезпечення – електропостачання, водопостачання (централізоване), каналізація (централізована), теплопостачання (електричне);

поверхові коридори:  фарбуванням стін, стелі, підлога -керамічна плитка.

- Кількість об'єктів інвестування – 93 шт.;

- Будівельний об‘єм – 24 760 м3;

- Надземна частина – 16 000 м3;

- Підземна частина – 8 760 м3;

- Площа забудови – 834,50 м2;

- Житлова площа – 1 518,29 м2;

- Площа житлових приміщень – 2 729,26 м2;

- Площа нежитлових приміщень – 4 049,37 м2;

- Загальна площа приміщень – 6 778,63 м2;

- Загальна площа майбутніх об’єктів нерухомості, які складатимуть гарантійну частку - 281,42 м2;

- Запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта – 30.04.2025;

- Поверховість - 9;

- Умовна висота об'єкта - 25, 7 м;

- Тип та матеріал фундаментів - монолітня плита;

- Конструкція та матеріал зовнішніх стін - газобетон;

- Матеріал та технологія зведення каркасу - монолітній каркас;

- Клас енергетичної ефективності об'єкта - В;

- Тип опалення - електричний;

- Тип і джерело водопостачання - централізоване;

- Тип і спосіб відведення стоків - централізоване;

- Тип вентиляції - припливно-витяжна вентиляція;

- Внутрішня висота житлових приміщень (від рівня плити перекриття до стелі) - 2, 7 м;

- Кількість квартир - 42;

- Ліфти та піднімальні пристрої - 1;

- Наявність закритої прибудинкової території, інформація про об'єкти благоустрою - відсутнє огородження;

- Забезпеченість доступності прибудинкової території об'єкта для маломобільних груп - наявна;

- Наявність та тип паркінгу, кількість паркомісць - наявний підземний паркінг, 23 шт;

- Інформація про наявність захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення - захисна споруда з власним протирадіаційним укриттям.

- Відомості про Забудовника будівництва:

Міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (МКП «ВФМІ»);

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - 38135403;

організаційно-правова форма – комунальне підприємство;

відомості про керівника: директор Бабіна Катерина Володимирівна;

відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера): відсутня фізична особа, що відповідає статусу кінцевого бенефіціарного власника.

інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: +380432631063, mkp.vfmi@gmail.com;

Юридична особа не перебуває у процесі припинення;

Юридична особа не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство, санації тощо.

- Відомості про генерального підрядника:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВМБУД» (ТОВ «ВМБУД»);

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 42047343;

організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю;

відомості про керівника: директор Смотрич Сусанна Сергіївна;

відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера): Дзигун Альона Анатоліївна;

інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: +380674317307, ttovvmbud@gmail.com;

Юридична особа не перебуває у процесі припинення;

Юридична особа не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство, санації тощо.

З умовами та вартістю придбання майбутніх об’єктів нерухомості можна ознайомитись за посиланнями:

https://www.vmr.gov.ua/munitsypalne-zhytlo

http://vinfond.com.ua/