____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

________6638_________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «кАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА «ТОРГТЕХНІКА», ідентифікаційний код 43732948

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання.

Україна, 21022 Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вул. Гонти, будинок 35-Д.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається: «Нове будівництво виробничо-складського комплексу по вул. Гонти, б/н в м. Вінниці». Основним видом діяльності є виробництво паперу та картону з очищеної та відсортованої пульпи. Максимальна продуктивність папероробної машини складає 700 т/добу картону та паперу; 241 500 т/рік.

Технічна альтернатива 1. Планованою діяльність передбачається будівництво виробничо-складського корпусу, який  передбачений для виробництва картону та паперу. Виробничо-складський корпус запроектований із сендвіч-панелей по залізобетонному збірному каркасу. Фундаменти – пальові, ростверки – залізобетонні монолітні. Плити перекриття – збірні залізобетонні. Покрівля з сендвіч-панелей по залізобетонним балкам та прогонам. Поверховість – 3 поверхи. Висота споруди – 25,00 м від нульової відмітки. В складі планованого будівництва передбачається вагова, підтримуюча металева вежа для димоходів котельні, фундаменти під ємність зберігання оборотної води.

Для виробництва картону та паперу використовуватиметься очищена та відсортована пульпа. Виробництво працює цілодобово – 345 днів на рік із плановими зупинками на технічне обслуговування та ремонт обладнання.

Технологічний процес виготовлення паперу та картону складається з наступних операцій: розмелена та очищена пульпа концентрацією 3,5% потрапляє в змішувальний  басейн, де розбавляється регістровою водою до концентрації 0,6-0,9%; формування полотна на формовочній машині, де відбувається формування та первинне зневоднення паперового полотна; пресування паперового волокна - віджимання та видалення вільної води з паперового полотна; сушіння за допомогою сушильних циліндрів. На даному етапі полотно, що рухається, притискається до гарячої поверхні обертових циліндрів сушильними сітками, відбувається його нагрівання і випаровування води. У сушильні циліндри подається пара і видаляється конденсат через парові головки; проклеювання полотна крохмальним клеєм для надання паперовому полотну необхідної міцності; досушування полотна до 90-93 %. Готове паперове полотно після досушуючої частини намотується на тамбурний вал, який притискається до циліндра накату, що обертається, спеціальними важелями. При досягненні заданого діаметра тамбурного валу відбувається автоматичне перезаправлення паперового полотна на вільний тамбурний вал. Необхідний розмір полотна формується за допомогою повздовжно-різального верстату.

Технічною альтернативою 2. В якості технічної альтернативи розглядалася технологія виготовлення паперу та картону з сульфатної целюлози, яка отримується шляхом варки подрібненої рослинної сировини з розчином, основним компонентом якого є гідроксид та сульфід натрію. Варіння передбачається в котлах при температурі 160-180°С і тиском 0,7-1,2 МПа. Цей спосіб дозволяє переробити будь-яку рослинну сировину та отримати найбільш міцні волокнисті полуфабрикати. Сульфатна целюлоза після варки має темний колір та в невибіленому вигляді використовується лише для технічних видів паперу та картону. Також волокна сульфатної целюлози, через свій хімічний склад та анатомічну будову,  потребують багато енергії на її подрібнення.

В ході вивчення даної технології виявлено ряд недоліків в порівнянні з технологією виготовлення паперу та картону з очищеної пульпи, зокрема економічна вартість, значні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та значне забруднення стічних вод виробництва, що пов’язане з попаданням до них відпрацьованих варильних, промивних, випарних розчинів, розчинів содорегенераційних цехів. Конденсати варильного та випарного цеху мають різкий неприємний запах, так як можуть містити в своєму складі лужний лігнін, розчинені органічні речовини вуглеводневого походження, сульфати, сульфіди, сульфіти, карбонати та хлорид натрію.

Використання в якості сировини очищеної та відсортованої пульпи для виготовлення паперу та картону, дозволяє заощадити 3-4,5 м3 деревини, або біля 15 дорослих дерев.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Вінницька область, Вінницька р-н, м. Вінниця, вул. Гонти, б/н.

3.1. Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Планована діяльність передбачена в межах міста Вінниці, тому вплив планованої діяльності поширюється на Вінницьку міську територіальну громаду.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Вінницька область, Вінницька р-н, м. Вінниця, вул. Гонти, б/н. Ділянки проектування з кадастровим номером 0510100000:01:121:0072 та 0510100000:01:121:0050 належать до зони малоповерхової нежитлової та промислової забудови. Ділянки проектування мають неправильну форму площею 2,5501 та 0,6 га відповідно. Ділянка межує з усіх сторін з ділянками, що належать до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та внутрішнього призначення.

Район будівництва згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010 відноситься до І кліматичного району. Рельєф ділянки спокійний. Під’їзд до об’єкту здійснюється з вул. Гонти.

Категорія вищезазначених земель - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Призначення - 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Використання - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Земельні ділянки належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА "ТОРГТЕХНІКА" на підставі договорів купівлі продажу.

В цілому майданчик відповідає містобудівним вимогам, забезпечує дотримання санітарних, пожежних, екологічних  вимог. Обмеження у використанні земельної ділянки, а саме червоні лінії, прибережно-захисні смуги водних об’єктів, виробничі санітарно-захисні зони комунально-складських підприємств, зони особливого режиму забудови враховані при плануванні виробничого майданчика. До об’єктів ПЗФ та Смарагдової мережі, земельні ділянки, де передбачається планована діяльність, не відносяться. Територія планованої діяльності знаходиться в межах Національного-Південнобузького субмеридіального екокоридору.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Територіальна альтернатива 2 не розглядалася, так як земельна ділянка перебуває у власності суб’єкту господарювання, задовольняє усім вимогам до планування виробничого майданчика, знаходяться в промисловій частині міста. Планований виробничий майданчик по виробництву картону та паперу межує з виробництвом сировини для їх виготовлення (пульпи) та розміщено поряд з основним підприємством, що є економічно обгрунтованим та відповідає вимогам державних санітарних норм щодо планування територій населених пунктів. Також споживач готової продукції спеціалізується виробництва гофрокартон.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Папір та картон є незамінним ресурсом у суспільному житті та використовується майже  в усіх сферах діяльності людини, тому відмова від його виробництва неможлива.

Плановане виробництво передбачається з мінімальними ризиками для навколишнього середовища, оскільки сировиною для планованої діяльності є очищена пульпа, що утворюється шляхом переробки макулатури. Таким чином при виробництві паперу та картону не буде зрубано жодного дерева. Питання виснаження водних ресурсів вирішується шляхом впровадження системи оборотного водопостачання. Також у стані війни проти зовнішнього агресора, будівництво нових виробничих потужностей, відновлення роботи національного бізнесу, є запорукою економічної стійкості держави та її спроможності ефективно протистояти агресору. Реалізація планованої діяльності дозволить працевлаштувати близько 300 чоловік, що забезпечить надходження податків до місцевого бюджету.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Максимальна кількість сировини, що планується переробляти - 630 т/добу пульпи в перерахунку на сухе волокно та 70 т/добу целюлози. Вихід картону та паперу – 700 т/добу, 241,5 тис.т/рік.

Основні будівлі та споруди, що передбачаються  на території планованої діяльності: виробничо-складський комплекс площею 11856 м. кв., металева вежа, ТП, вагова, ангар (2 од.), фундаменти під ємність зберігання оборотної води, автостоянка на 50 машиномісць.

Основне технологічне обладнання задіяне при планованій діяльності: композиційний басейн, змішувальний пристрій, відцентровий насос, млин, машинний басейн, змішувальний басейн та насос, сортувалки, напірний ящик, насоси водо-кільцевого типу, комбі-прес, сушильний циліндр, клеїльний прес, накат, поздовжньо-різальний верстат, гауч-мішалка, гідророзбивач браку під клеїльним пресом, гідророзбивач накату для переробки сухого браку, басейн підсіткової води, басейн надлишкової води, буферний басейн води. Джерелом паропостачання пари до сушильних циліндрів, для видалення «пов'язаної» води з паперового полотна за рахунок контактного та конвективного сушіння, є два парові котли UNIVERSAL UL-S 28000. Джерелом опалення приміщень є два котли. Загальна потужність котельні 43800 кВт (43,8 МВт). Відведення димових газів від котельні передбачено через труби висотою 36 м кожна.

Електропостачання передбачено від планованої ТП напругою 110/6 кВт. Газопостачання відповідно до технічних умов.

Джерело водопостачання на господарські потреби з міських мереж потужністю 6 м3/год. Вода, яка утворюється під час виробництва паперу під час обезвожування пульпи є оборотною, зберігається в ємності та використовується на технічні потреби у замкнутому циклі.

Водовідведення від санітарно-побутових приладів відповідно до технічних умов міських мереж.

Режим роботи підприємства: кількість  працюючих – близько 300 чоловік з урахуванням працівників адміністративного корпусу; 3 зміни, кількість робочих днів за рік (сезонність) – 345 днів/рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1. До екологічних обмежень належать: Екологічні обмеження: атмосферне повітря: - дотриманням норм екологічної безпеки з урахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та особливостей кліматичних умов; - дотримання ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; - впровадження спеціальних заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря; - забезпечувати своєчасне вивезення відходів. Земельні ресурси: максимальне збереження ґрунтового покриву на основі обраного оптимального варіанта територіального розміщення планованої діяльності; зняття верхнього шару ґрунту, його складування, збереження та використання при подальшому  благоустрою території; запобігання негативному впливу об'єктів поводження з відходами на ґрунтовий покрив. Водні ресурси: використовувати воду  відповідно до цілей, лімітів реалізації оборотного водопостачання; дотримання зобов'язань щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством; дотримання умов скиду стічних вод до міських каналізаційних мереж. Природні ресурси: максимальне збереження природних ресурсів; раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Санітарно-гігієнічні обмеження: -  дотримання  вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);  дотримання допустимих рівнів шуму згідно з вимогами ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;  вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини; забезпечення санітарно-гігієнічних потреб працюючого персоналу; дотримання нормативної санітарно-захисної зони згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 №173, зареєстрованого у Мін’юсті 24.07.1996 за №379/1404).

Планувальні обмеження: дотримання червоних ліній, санітарно-захисних зон суміжних підприємств.

Інші обмеження: дотримання правил пожежної безпеки, дотримання технологічних регламентів та умов щодо планованої діяльності.

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту планованої діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і додаткових екологічних обмежень не потребує.

Щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно технічній альтернативі № 1.

Щодо територіальної альтернативи 1. Відповідно до генерального плану та плану зонування місцевості -  земельна ділянка, що передбачена для нового будівництва, знаходиться в промисловій зоні в межах  населеного пункту, та значно віддалена від житлової забудови, передбачається на землях відповідного цільового призначення, знаходиться поза межами об’єктів ПЗФ та Смарагдової мережі. При плануванні виробничої території обов’язковим є дотримання розмірів санітарно-захисної зони відповідно ДСП 173-96 для виробничих приміщень та очисних споруд; санітарно- захисних розривів для стоянок автотранспорту; дотримання вимог до планування виробничих територій відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019.

Щодо територіальної альтернативи 2.  Територіальна альтернатива  №2 - не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка передбачає: проведення інженерно геологічні вишукування; планування заходів з інженерної підготовки території, таких як вертикальне планування; організація відведення дощових і талих вод; ущільнення ґрунту до нормативної щільності при засипанні котлованів та траншей; гідроізоляція підземних частин споруд, комунікацій; максимальне збереження існуючого рельєфу; максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень; збереження й використання ґрунтового шару при насипах і виїмках; підготовка площадок для складування будівельних матеріалів, визначення санітарно-побутових приміщень.

Зсувонебезпечні, обвальні, селеві, суфозійні процеси та небезпечні геологічні умови на території планованої діяльності відсутні.

щодо технічної альтернативи 2 Еколого-інженерна підготовка така ж як у технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1. Інженерна підготовка території передбачає: підключення до існуючих зовнішніх мереж каналізації та водопостачання, підключення до існуючих зовнішніх мереж газопроводу середнього тиску, підключення електропостачання від проектної підстанції; планування внутрішніх доріг та шляхів.

щодо територіальної альтернативи 2. Територіальна альтернатива  №2 - не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Клімат і мікро клімат: джерелом надходження в атмосферне повітря парникових газів є робота котельні.

Повітряне середовище: Технологічний процес виробництва паперу та картону передбачає викиди в атмосферне повітря при проклеюванні та різці полотна, роботі котельні. Неорганізовані викиди в атмосферне повітря можливі від автотранспорту, що здійснює відвантаження готової продукції.

Короткостроковий вплив можливий на етапі здійснення будівельних робіт: пересипка ґрунтових мас, робота будівельної техніки, влаштування нового дорожнього покриття, монтажні роботи.

Водне середовище: Скид стічних вод відповідає вимогам Правил прийому стічних вод до міських мереж м. Вінниці. Вплив на водне середовище в межах допустимих норм. Планована діяльність передбачена поза межами прибережно-захисних слуг. Відведення дощових стоків, після очисних споруд, передбачається до існуючих міських мереж.

Ґрунти: можливий незначний вплив при плануванні виробничого майданчика. Вплив при експлуатації планованої діяльності виключає можливість забруднення ґрунтів при дотриманні усіх проектних рішень, зокрема: улаштування твердого покриття та впровадження заходів по поводженню з відходами. Під’їзні шляхи існуючі сформовані з вул. Гонти.

Шум: можливі джерела шуму: вентиляційне обладнання, компресорні установки, виробниче обладнання, ТП. На етапі будівельних робіт джерелом шуму є будівельна техніка, агрегати та механізми. Вплив на даному етапі короткостроковий. Можливим джерелом вібрації є виробниче обладнання.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду - вплив екологічно обгрунтований. Об’єкти природного заповідного фонду та рекреаційні зони в районі розташування відсутні. Шляхи міграції птахів та тварин, популяції та місця росту зникаючих та рідких видів рослин відсутні. Планована діяльність передбачається в межах Національного-Південнобузького субмеридіального екокоридору.

Навколишнє  техногенне  середовище: вплив не передбачається.

Відходи: господарсько-побутові відходи, обрізки паперу та картону, відходи обслуговування транспорту.  Змішані побутові відходи вивозиться відповідно до заключеного договору з комунальною службою, інші відходи передаються спеціалізованим підприємствам для подальшого оброблення.

В процесі виконання  будівельних робіт можливим є утворення будівельних відходів, відходи зварювання, металообробки, абразивні відходи, матеріали обтиральні, тверді побутові відходи.

Вплив на довкілля, здоров’я і умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. Передбаченні технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства. Проведення додаткових заходів щодо запобігання або зменшення фізичних видів дії на довкілля не доцільно.

щодо технічної  альтернативи 2

При впровадженні альтернативи 2 вплив на рослинний та тваринний світ, навколишнє техногенне середовище, шумове навантаження  аналогічний альтернативі 1. Додатковий вплив можливий на повітряне, водне середовище, клімат  та грунти.

Повітряне середовище: джерелами впливу на атмосферне повітря є: содорегенераційний, варильно-промивний, вапнорегенеруючий та вибілювальний цехи, окислювальна установка, цехи приготування вибілювальних розчинів, варильні котли. У варильно-промивному та випарному цеху можливими забруднюючими речовинами є скипидар, сірководень, метилмеркаптан, диметилсульфід, метанол. Викиди содорегенераційного цеху мають різкий неприємний запах через сіркоорганічні сполуки. У вапнорегенеруючих печах передбачається викид  пилу кальцієвих солей.  Від варильних котлів в атмосферне повітря можливим є надходження продуктів спалювання палива.

Водне середовище: джерела впливу аналогічні технічній альтернативі 1. Додатковий вплив можливий в результаті забруднення стічних вод сульфатноцелюлозного виробництва пов’язане з попаданням в стоки відпрацьованих варильних розчинів, розчинів промивних, очисних, випарних, содорегенераційних, відбілювальних та сушильних цехів. Води варильних та вибілювальних цехів мають неприємний різкий запах, значну кольоровість та забрудненість розчинними органічними речовинами. Основними забруднювачами стічних вод є скипидар, метанол, етанол, ацетон, сірководень, метилмеркаптан, диметилсульфід, що роблять їх дуже токсичними.

Витрати води значно більші порівняно з технічною альтернативою 1.

Ґрунти: вплив аналогічний технічній альтернативі 1. Додатковий вплив внаслідок забруднення ґрунтів при поводженні з відходами.

Відходи: передбачається утворення аналогічних альтернативі 1 відходів, та додаткові відходи: варильні розчини, луги сульфатні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначення, відходи промивання та очищення, шлам розчину вибілювального від процесів оброблення гіпохлоритом та хлорування, шлам лігнін, скоп (волокно, накопичуване на спорудах очисних), залишки сортування целюлози невибіленої, деревина порід хвойних зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням, шлам каустизаційний, залишки сортування целюлози.

Вплив на довкілля, здоров’я і умови проживання населення: можливе додаткове утворення небезпечних забруднюючих речовин з неприємним запахом, що негативно впливатимуть на умови проживання людей та працівників підприємства.

Клімат: парникові гази, що можуть надходити в атмосферне повітря в результаті спалювання палива у варильних котлах.

щодо територіальної альтернативи 1. Викиди забруднюючих речовин, шуму, вібрації на межі санітарно-захисної зони в межах нормативних значень; викиди електромагнітного та іонізуючого випромінювання – відсутні.

щодо  територіальної альтернативи 2. Територіальна альтернатива  №2 - не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Об’єкт планової діяльності відноситься до першої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Перша категорія: ст 3.ч.2 п.14 - виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону з будь-якої сировини виробничою продуктивністю, що перевищує в сухому вигляді 200 тон на добу.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів, громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 12 робочих днів з дня внесення відомостей, зазначених у частині третій статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля громадськість може надати уповноваженому територіальному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про них суб’єкту господарювання із застосуванням засобів електронних комунікацій та надає йому копії зауважень і пропозицій не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання.

Громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронній формі засобами Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, із застосуванням інших засобів електронних комунікацій або засобів інших державних веб-порталів електронних послуг).

Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

- Дозвіл на початок виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що видається Департаментом Архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради;

- Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається Управлінням розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ,

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та

контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна

особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на

довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів –

Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону)