На лист №01-00-004-40957 від 27.09.2017 (вхідний №3167 від 03.10.2017)

Інформація

КП «Вінницяоблводоканал»

щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору

за  серпень  2022 року

| № п/п | Показник | Концентрація |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запах, бали | 2/3 - 3/3 |
| 2 | Смак та присмак, бали | - |
| 3 | Кольоровість, градуси | 60 -70 |
| 4 | Каламутність, мг/дм3 | 5,75 — 12,48 |
| 5 | Водневий показник (рН), од. рН | 8,1 — 8,5 |
| 6 | Залізо загальне, мг/дм3 | 0,12 |
| 7 | Загальна жорсткість, моль/м3 | 4,3 — 4,9 |
| 8 | Марганець, мг/дм3 | 0,29 — 1,43 |
| 9 | Сульфати, мг/дм3 | 27,3 |
| 10 | Сухий залишок, мг/дм3 | 377 - 400 |
| 11 | Хлориди, мг/дм3 | 37 - 41 |
| 12 | Нітрати, мг/дм3 | <0,5 — 1,09 |
| 13 | Амоній, мг/дм3 | 0,28 — 1,3 |
| 14 | Нітрити, мг/дм3 | 0,005 — 0,61 |
| 15 | Мідь, мг/дм3 | <0,02 |
| 16 | Поліфосфати, мг/дм3 | 1,01 |
| 17 | Цинк, мг/дм3 | < 0,005 |
| 18 | Алюміній, мг/дм3 | <0,04 |
| 19 | Кадмій, мг/дм3 | <0,001 |
| 20 | Миш,як, мг/дм3 | <0,01 |
| 21 | Молібден, мг/дм3 | <0,0025 |
| 22 | Ртуть, мг/дм3 | <0,0005 |
| 23 | Свинець, мг/дм3 | <0,0005 |
| 24 | Хром, мг/дм3 | <0,05 |
| 25 | Нікель, мг/дм3 | <0,01 |
| 26 | АПАР, мг/дм3 | 0,024 |
| 27 | Фториди, мг/дм3 | 0,22 |
| 28 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 0,092 |
| 29 | Натрій, мг/дм3 | 24,7 |
| 30 | Броміди, мг/дм3 | < 0,05 |
| 31 | Літій, мг/дм3 | 0,01 |
| 32 | Калій, мг/дм3 | 7,6 |
| 33 | Магній, мг/дм3 | 24,3 |
| 34 | Кальцій, мг/дм3 | 57,09 |
| 35 | Кремній, мг/дм3 | 1,71 |
| 36 | Кобальт, мг/дм3 | <0,05 |
| 37 | Селен, мг/дм3 | <0,0005 |
| 38 | Сурма, мг/дм3 | <0,0005 |
| 39 | Стронцій, мг/дм3 | <0,01 |
| 40 | Мікробне число, КУО/ см3 | 4,8 *102 - 288 *102 |
| 41 | Коліфаги, БУО/дм3 | 0 - 300 |
| 42 | Фітопланктон, кл/см3 | 81250 - 106250 |
| 43 | Індекс БГКП, КУО/ дм3 | 9300 – більше 110 000 |
| 44 | Температура, оС | 21 - 23 |
| 45 | Загальна лужність, мг. екв/дм3 | 3,9 — 4,8 |
| 46 | БСК5, мгО2/дм3 | 6,04 — 15,36 |
| 47 | Розчинений кисень, мгО2/дм3 | 0,64 — 3,44 |
| 48 | Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 | 12,16 — 14,88 |
| 49 | Ціаніди, мг/дм3 | 0,012 |

Начальник служби лабораторного

контролю якості води

КП“Вінницяоблводоканал”                                                                                                 А.П. КРАВЧУК