На лист №01-00-004-40957 від 27.09.2017 (вхідний №3167 від 03.10.2017)

Інформація

КП «Вінницяоблводоканал»

щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору

за  грудень 2022 року

| № п/п | Показник | Концентрація |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запах, бали | 2/3 |
| 2 | Смак та присмак, бали | - |
| 3 | Кольоровість, градуси | 40 - 60 |
| 4 | Каламутність, мг/дм3 | 6,15 — 10,75 |
| 5 | Водневий показник (рН), од. рН | 7,92 — 8,64 |
| 6 | Залізо загальне, мг/дм3 | <0,05 |
| 7 | Загальна жорсткість, моль/м3 | 5,3 — 6,3 |
| 8 | Марганець, мг/дм3 | 0,15 - 0,22 |
| 9 | Сульфати, мг/дм3 | 31,9 |
| 10 | Сухий залишок, мг/дм3 | 432 - 508 |
| 11 | Хлориди, мг/дм3 | 37 - 40 |
| 12 | Нітрати, мг/дм3 | 3,84 — 5,28 |
| 13 | Амоній, мг/дм3 | 0,13 - 0,26 |
| 14 | Нітрити, мг/дм3 | 0,036 — 0,08 |
| 15 | Мідь, мг/дм3 | <0,02 |
| 16 | Поліфосфати, мг/дм3 | 0,32 |
| 17 | Цинк, мг/дм3 | < 0,005 |
| 18 | Алюміній, мг/дм3 | <0,04 |
| 19 | Кадмій, мг/дм3 | <0,001 |
| 20 | Миш,як, мг/дм3 | <0,01 |
| 21 | Молібден, мг/дм3 | <0,0025 |
| 22 | Ртуть, мг/дм3 | <0,0005 |
| 23 | Свинець, мг/дм3 | <0,0005 |
| 24 | Хром, мг/дм3 | <0,05 |
| 25 | Нікель, мг/дм3 | <0,01 |
| 26 | АПАР, мг/дм3 | 0,016 |
| 27 | Фториди, мг/дм3 | 0,24 |
| 28 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 0,056 |
| 29 | Натрій, мг/дм3 | 28,3 |
| 30 | Броміди, мг/дм3 | < 0,05 |
| 31 | Літій, мг/дм3 | 0,01 |
| 32 | Калій, мг/дм3 | 8,7 |
| 33 | Магній, мг/дм3 | 27,1 |
| 34 | Кальцій, мг/дм3 | 69,1 |
| 35 | Кремній, мг/дм3 | 2,58 |
| 36 | Кобальт, мг/дм3 | <0,05 |
| 37 | Селен, мг/дм3 | <0,0005 |
| 38 | Сурма, мг/дм3 | - |
| 39 | Стронцій, мг/дм3 | - |
| 40 | Мікробне число, КУО/ см3 | 47 — 2,5 х102 |
| 41 | Коліфаги, БУО/дм3 | 0 - 1000 |
| 42 | Фітопланктон, кл/см3 | 18750 - 60000 |
| 43 | Індекс БГКП, КУО/ дм3 | 2300 - 46000 |
| 44 | Температура, оС | 1 - 2 |
| 45 | Загальна лужність, мг. екв/дм3 | 4,9 — 5,8 |
| 46 | БСК5, мгО2/дм3 | 4,64 — 9,76 |
| 47 | Розчинений кисень, мгО2/дм3 | 8,16 - 14,24 |
| 48 | Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 | 12,4 — 14,96 |
| 49 | Ціаніди, мг/дм3 | 0,002 |

Начальник служби лабораторного

контролю якості води

КП“Вінницяоблводоканал”                                                                                                 А.П. КРАВЧУК

04.01.2023