Інформація

КП «Вінницяоблводоканал»

щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору

за  листопад  2022 року

| № п/п | Показник | Концентрація |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запах, бали | 2/3 |
| 2 | Смак та присмак, бали | - |
| 3 | Кольоровість, градуси | 60 - 80 |
| 4 | Каламутність, мг/дм3 | 10,0 — 19,25 |
| 5 | Водневий показник (рН), од. рН | 8,17 — 8,65 |
| 6 | Залізо загальне, мг/дм3 | 0,11 |
| 7 | Загальна жорсткість, моль/м3 | 4,7 — 5,3 |
| 8 | Марганець, мг/дм3 | 0,22 |
| 9 | Сульфати, мг/дм3 | 30,8 |
| 10 | Сухий залишок, мг/дм3 | 373 - 422 |
| 11 | Хлориди, мг/дм3 | 35 - 39 |
| 12 | Нітрати, мг/дм3 | 1,05 — 4,36 |
| 13 | Амоній, мг/дм3 | 0,2 — 0,98 |
| 14 | Нітрити, мг/дм3 | 0,043 — 0,076 |
| 15 | Мідь, мг/дм3 | <0,02 |
| 16 | Поліфосфати, мг/дм3 | 0,36 |
| 17 | Цинк, мг/дм3 | < 0,005 |
| 18 | Алюміній, мг/дм3 | <0,04 |
| 19 | Кадмій, мг/дм3 | <0,001 |
| 20 | Миш,як, мг/дм3 | <0,01 |
| 21 | Молібден, мг/дм3 | <0,0025 |
| 22 | Ртуть, мг/дм3 | <0,0005 |
| 23 | Свинець, мг/дм3 | <0,0005 |
| 24 | Хром, мг/дм3 | <0,05 |
| 25 | Нікель, мг/дм3 | <0,01 |
| 26 | АПАР, мг/дм3 | 0,015 |
| 27 | Фториди, мг/дм3 | 0,26 |
| 28 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 0,063 |
| 29 | Натрій, мг/дм3 | 24,9 |
| 30 | Броміди, мг/дм3 | < 0,05 |
| 31 | Літій, мг/дм3 | 0,011 |
| 32 | Калій, мг/дм3 | 9,2 |
| 33 | Магній, мг/дм3 | 26,9 |
| 34 | Кальцій, мг/дм3 | 56,6 |
| 35 | Кремній, мг/дм3 | 2,14 |
| 36 | Кобальт, мг/дм3 | <0,05 |
| 37 | Селен, мг/дм3 | <0,0005 |
| 38 | Сурма, мг/дм3 | <0,0005 |
| 39 | Стронцій, мг/дм3 | <0,01 |
| 40 | Мікробне число, КУО/ см3 | 45 - 93 |
| 41 | Коліфаги, БУО/дм3 | 0 - 1000 |
| 42 | Фітопланктон, кл/см3 | 61250 - 125000 |
| 43 | Індекс БГКП, КУО/ дм3 | 2300 - 9300 |
| 44 | Температура, оС | 2 - 9 |
| 45 | Загальна лужність, мг. екв/дм3 | 4,2 — 4,9 |
| 46 | БСК5, мгО2/дм3 | 5,52 — 11,36 |
| 47 | Розчинений кисень, мгО2/дм3 | 3,68 — 13,68 |
| 48 | Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 | 14,32 - 18,96 |
| 49 | Ціаніди, мг/дм3 | 0,01 |